FOND: Fondul Social European+

Program: Program Educație și Ocupare

Prioritate: P8.Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Obiectiv specific: ESO4.5_Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie

Apel de proiecte: Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT– Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai putin dezvoltate

Titlu proiect: Practica Educațională Îmbunătățită: Un Proiect pentru Dezvoltarea Tinerilor

Cod SMIS: 316928

Contract de finanţare nr.  G2024-79867/14.11.2024

|  | Aprobat, Manager proiect, Nicolae Livia-Marinela |
| --- | --- |
| Întocmit, Tutore practică, Stanciu Carmen-Simona | Avizat, Coordonator profesori, Pavel Anca |

# Test grilă – Defecte și remedieri la instalațiile electrice de J.T.

### 1. Care este prima etapă înainte de a interveni la un echipament electric de J.T.?

a) Curățarea echipamentului
b) Verificarea temperaturii componentelor
c) Deconectarea alimentării
d) Strângerea conexiunilor

### 2. Ce instrument se folosește pentru verificarea lipsei tensiunii?

a) Multimetru digital
b) Detector de tensiune
c) Presă de papuci
d) Megohmetru

### 3. Ce indică de regulă o izolație deteriorată a cablurilor?

a) Supraincălzire mecanică
b) Scurtcircuit posibil
c) Tensiune mai mare decât normal
d) Consum redus

### 4. Cu ce se verifică rezistența de izolație a unui conductor?

a) Voltmetru
b) Wattmetru
c) Megohmetru
d) Termometru infraroșu

### 5. Ce măsură se ia când se identifică un conductor rupt?

a) Se elimină protecția diferențială
b) Se înlocuiește sau se reface îmbinarea
c) Se crește tensiunea de alimentare
d) Se unge conductorul

### 6. Un contact slăbit la un tablou electric poate duce la:

a) Răcire excesivă
b) Scădere de tensiune locală și încălzire
c) Izolație îmbunătățită
d) Creșterea randamentului

### 7. Oxidarea la borne se remediază prin:

a) Vopsire
b) Curățare și strângere
c) Izolare cu bandă adezivă
d) Adăugarea de ulei

### 8. O siguranță fuzibilă topită se înlocuiește cu:

a) Orice model compatibil fizic
b) Una cu curent nominal mai mare
c) Una cu aceleași caracteristici nominale
d) Un releu termic

### 9. Ce poate provoca declanșarea unui întreruptor automat?

a) Conexiuni strânse corect
b) Suprasarcină sau scurtcircuit
c) Temperatura scăzută a mediului
d) Tensiune constantă

### 10. Ce componentă se verifică la motoarele electrice de J.T. cu colector?

a) Condensatorul de pornire
b) Periile colectoare
c) Balastul
d) Transformatorul

### 11. Ce defect indică o decolorare a izolației la un conductor?

a) Lipsă tensiune
b) Supraincălzire
c) Umiditate
d) Curent slab

### 12. Ce tip de măsurătoare indică prezența unui scurtcircuit pe linie?

a) Continuitate zero între fază și nul
b) Rezistență foarte mare
c) Tensiune în gol
d) Oscilații de frecvență

### 13. Ce operație NU se face într-un tablou electric sub tensiune?

a) Strângerea bornelor
b) Măsurarea tensiunii
c) Citirea etichetelor
d) Verificarea vizuală

### 14. Ce reprezintă protecția RCD?

a) Releu pentru pornirea motoarelor
b) Protecție la supratensiune
c) Protecție diferențială la curenți de scurgere
d) Convertor de tensiune

### 15. Cum se remediază cel mai corect un conductor ars într-o priză?

a) Se izolează peste zona arsă
b) Se înlocuiește conductorul sau se reface conexiunea
c) Se răcește zona cu aer
d) Se adaugă încă o priză

### 16. Ce defect este indicat de o lumină care pâlpâie aleatoriu?

a) Conexiune slabă sau contact imperfect
b) Supratensiune constantă
c) Balast supradimensionat
d) Frecvență electrică instabilă

### 17. Ce instrument se folosește pentru a măsura curentul de sarcină fără întreruperea circuitului?

a) Megohmetru
b) Cleste ampermetric
c) Ohmetru
d) Tester RCD

### 18. Ce semn indică un defect la un condensator de pornire?

a) Motorul pornește foarte rapid
b) Motorul bâzâie și nu pornește
c) Crește tensiunea în instalație
d) Siguranța nu se mai topește

### 19. Ce se face după orice intervenție într-o instalație de J.T.?

a) Se pornește imediat alimentarea
b) Se verifică continuitatea, izolația și funcționarea
c) Se șterge echipamentul
d) Se dezactivează protecțiile

### 20. De ce se folosesc procedurile LOTO (lock-out/tag-out)?

a) Pentru a economisi energie
b) Pentru a evita utilizarea sculelor
c) Pentru a preveni realimentarea accidentală a circuitului
d) Pentru a reduce numărul de cabluri

Barem de corectare – Test grilă J.T.

- c – Deconectarea alimentării

- b – Detector de tensiune

- b – Scurtcircuit posibil

- c – Megohmetru

- b – Se înlocuiește sau se reface îmbinarea

- b – Scădere de tensiune locală și încălzire

- b – Curățare și strângere

- c – Aceleași caracteristici nominale

- b – Suprasarcină sau scurtcircuit

- b – Periile colectoare

- b – Supraincălzire

- a – Continuitate zero între fază și nul

- a – Strângerea bornelor

- c – Protecție diferențială

- b – Înlocuire / refacere conexiune

- a – Conexiune slabă / contact imperfect

- b – Cleste ampermetric

- b – Motorul bâzâie și nu pornește

- b – Verificare continuitate, izolație, funcționare

- c – Prevenirea realimentării accidentale