FOND: Fondul Social European+

Program: Program Educație și Ocupare

Prioritate: P8.Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Obiectiv specific: ESO4.5_Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării nonformale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie

Apel de proiecte: Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT– Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai putin dezvoltate

Titlu proiect: Practica Educațională Îmbunătățită: Un Proiect pentru Dezvoltarea Tinerilor

Cod SMIS: 316928

Contract de finanţare nr.  G2024-79867/14.11.2024

|  | Aprobat, Manager proiect, Nicolae Livia-Marinela |
| --- | --- |
| Întocmit, Tutore practică, Manolică Nicușor | Avizat, Coordonator profesori, Pavel Anca |

SUPORT DE CURS

Noiembrie 2025

## Parametri ai antenelor de transmisii radio

1️⃣ Impedanța antenei

- Reprezintă raportul dintre tensiunea și curentul existent la bornele antenei

- Este de obicei exprimată în ohmi (Ω)

- Valoare standard: 50 Ω pentru majoritatea sistemelor RF profesionale și 75 Ω pentru TV/cablu

- Importanță:

    - O antenă trebuie să fie adaptată la impedanța liniei de transmisie și a echipamentului (transmițător/receiver).

    - Adaptarea corectă minimizează undele reflectate (SWR mic), îmbunătățind eficiența transmisiei.

2️⃣ Gain

- Spune cât de bine direcționează antena energia într-o anumită direcție comparativ cu o antenă izotropă (0 dBi) sau dipol (2.15 dBd)

- Se măsoară în dBi sau dBd

- Câștigul NU înseamnă amplificare electrică, ci concentrarea energiei

- Exemple:

    - Antenă dipol: ~2 dBi.

    - Antenă Yagi: 6–20 dBi.

    - Antenă parabolică: 20–40 dBi.

3️⃣ Banda de trecere (Bandwidth)

- Intervalul de frecvențe în care antena funcționează eficient (SWR scăzut, câștig stabil).

- Poate fi:

    - Îngustă (de ex. antene pentru comunicații VHF maritim)

    - Largă (de ex. antene log-periodice, antene UWB)

- Determinat de: geometria antenei, material, grosimea conductorilor

4️⃣ Directivitatea

- Măsoară capacitatea antenei de a concentra energia într-o anumită direcție

- Se exprimă tot în dBi și este strâns legată de câștig

- Diferența față de câștig:

    - Directivitatea presupune doar geometria antenei.

    - Câștigul include și randamentul antenei (pierderi ohmice).

- Antene cu directivitate mare: Yagi, parabolice, patch array-uri.

5️⃣ Lungimea de undă proprie / Lungimea fizică a antenei

- Fiecare antenă are o frecvență de rezonanță care corespunde unei lungimi de undă.

- Relația:

## λ=cf

## unde:

## λ = lungimea de undă

## c = viteza luminii

## f = frecvența

- Dimensiunile antenei sunt adesea fracțiuni ale λ:

    - Dipol: ~½ λ

    - Monopol: ~¼ λ

    - Antene patch: ~½ λ în substrat dielectric

- Dacă dimensiunile antenei nu corespund cu λ, se pierde eficiență și se mărește SWR.

## Utilizări ale antenelor în echipamente de emisie/recepție

📡 1. Emisie radio (transmițătoare)

## Antenele sunt folosite pentru:

- conversia energiei RF electrice în unde electromagnetice,

- direcționarea semnalului către receptor,

- asigurarea puterii radiate în banda dorită.

## Aplicații:

- stații radio VHF/UHF (poliție, taxi, aviație)

- emisii FM/AM

- comunicații satelit

- radare

- transmisii de date IoT, LoRaWAN, GSM, 5G etc.

📶 2. Recepție radio (receivere)

## Antenele:

- captează unde electromagnetice,

- le transformă în semnal electric,

- trebuie să ofere sensibilitate ridicată și zgomot redus.

## Aplicații:

- receptoare TV și radio

- sisteme GPS (L1/L5)

- telecomunicații mobile

- radiotehnică pentru hobbysty (SDR, HAM)

- sisteme de detecție (radare pasive, senzori RF)

🔁 3. Echipamente transceiver (emițător + receptor)

## Exemple:

## • Telefoane mobile

    - antene interne broadband pentru 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth

## • Routere Wi-Fi

    - antene omnidirecționale sau direcționale pentru acoperire locală

## • Stații de radioamator (HAM)

    - antene dipol, verticale, Yagi pentru diverse benzi

🛰️ 4. Antene specializate

## Antene parabolice utilizate în satelit, radar, comunicare punct–la–punct

## Antene patch (microstrip) utilizate în smartphone-uri, GPS

## Antene log-periodice: utilizări militare, TV, măsurători EMC

## Antene pentru radare.